ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: ПУП – План за застрояване и регулация на ПИ ОКЕ 117;43119, част от ОКЕ 120;43140;42110;43139;41154;40146;39197; ОКЕ 698 и част от ОКЕ 69 по КВС на землище на с. Сборище, Община Твърдица

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община гр.Твърдица

Проектът е изработен на основание на Решение N:739 от 16.09.2015г. на Общински съвет гр.Твърдица за изработване на ПУП, съгласно задание за неговото проектиране и договор за проектиране с възложителя Община Твърдица.

Територията, предмет на плана се намира северно и източно от строителните граници на населеното място, като по-голямата част е частна общинска собственост и само съществуващи полски пътища и дерета са публична общинска собственост. Статута на територията е земеделска земя. На част от този терен има построени едноетажни масивни, полумасивни и паянтови жилищни постройки, които се обитават от местното ромско население. Основната цел на проекта е разработване на ПУП за тази територия за преотреждането на земята за неземеделски нужди - „за жилищно строителство” като се предложи включването и в строителните граници на селото. Проектът предвижда създаване на 44бр. урегулирани поземлени имоти, от които 2бр. са за „обществено обслужване” и 42бр. „за жилищно строителство” както следва: Към съществуващ кв.62 – нови 11бр.УПИ; към кв.69 – нови 5бр.УПИ. Нови квартали: кв.65 – 7бр.УПИ; кв.66 – 2бр.УПИ; кв.67 - 6бр.УПИ; кв.68 – 7бр.УПИ; кв.70 – 6бр.УПИ. В част от образуваните УПИ има съществуващи жилищни постройки, които се обитават от ромското население на селото.

Планът за застрояване определя за всички УПИ следните параметри:

1. Характер на застрояване – ниско, едноетажно, жилищно застрояване (ЖМ).

2. Плътност на застрояване – до 60%.

3. Интензивност на застрояване – до 1,2.

4. Необходима озеленена площ – мин. 40%.

Предвиденото застрояване е преобладаващо свободно, а във връзка със запазване на съществуващите масивни сгради в някои имоти се предвижда и свързано. Проектът предлага възможност за надстрояване на втори етаж на съществуващите едноетажни сгради, както и изграждане на нови двуетажни жилищни сгради. Поради специфичния характер на ползвателите на тези имоти и възможностите им за строителство, проектът предлага допустимата височина да бъде 7м. а не 10м. Всички съществуващи сгради, които отговарят на изискванията на чл.31, ал.1 от ЗУТ за разполагането им в имота като отстояния до странични регулационни граници и до дъното на имота са запазени в проекта. Всички урегулирани поземлени имоти отговарят на изискването на чл.19, ал.1, т.4 от ЗУТ за лице и повърхнина.

При проектирането са спазени всички действащи норми и нормативи в устройственото планиране.

Съставил:..............................

/арх.Г.Койнов/